Описание внешнего вида модели

Костюм женский повара (тк.Бязь,145) изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм женский повара состоит из блузы и брюк.

Блуза прямого силуэта с центральной застежкой на 4 петли и пуговицы.

На полочках располагаются нижние накладные карманы. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман. Верхний срез карманов обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 25 мм.

Спинка цельнокроенная.

Рукава втачные одношовные. Низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 25 мм.

Воротник английский отложной.

Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

В горловину вшита вешалка и размерная этикетка.

Брюки прямого силуэта с притачным поясом на резинке и вставкой пояса.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 25 мм.