ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87481748

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

ТР ТС 019/2011

87481748 Брюки Алькор (тк.Карелия,260), т.синий/васильковый

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.

05.07.2021

Рис. 1.   Эскиз Брюки Алькор (тк.Карелия,260), т.синий/васильковый.

Вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Брюки Алькор (тк.Карелия,260), т.синий/васильковый.

Вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Брюки Алькор (тк.Карелия,260), т.синий/васильковый предназначены для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Брюки прямого силуэта с притачным поясом застегивающимся на одну петлю и пуговицу, и центральной застежкой «гульфик» на тесьму-«молния». Пояс с пятью шлёвками под ремень и боковыми вставками с резинкой для прилегания изделия по фигуре.

Передние половинки брюк с боковыми карманами с наклонным входом. Бочок с цельнокроеной мешковиной. Вход в карман обработан обтачкой, по краям входа в карман расположены закрепки.

Тканая этикетка «Факел» вставлена в правый боковой шов ниже бокового кармана (см. эскиз и разметку в лекалах).

На изнаночной стороне левой передней половинки под накладным  карманом (согласно разметке в лекалах) настрачивается этикетка ФИО.

В районе бедра правой половинки брюк расположен боковой накладной карман с объемом по переднему и заднему срезу, с застежкой на тесьму «молния».

На уровне колена настрочены усиливающие накладки с четырьмя застроченными вытачками. На вытачках по намелке устанавливаются сквозные закрепки, которые фиксируют  положение внутренних наколенников. Нижняя часть накладок отлетная и фиксируется с помощью ленты-«контакт». Под ленту «контакт» вставлена пата из контрастной ткани.

Задние половинки брюк состоят из верхней и нижней частей. Верхняя часть с кокетками. Вверху правой задней половинки расположен накладной карман, вход в карман обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

В шов притачивания пояса на участке среднего шва задних половинок с изнанки вставляется этикетка основная.

В левый боковой шов по надсечке вставляется запасной лоскут с запасными пуговицами.